RG3 사출성형 불량위험 분석 및
준지도학습 모델 개발 보고서

KAMP 제조데이터 분석 경진대회 | RG3 분석 최종 문서

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

최종 모델 Local Normal Reference → PCA Reconstruction Error + KNN Distance → ExtraTrees → Defect Risk Score

작성일  2026.10.02

분석 범위  RG3 MOLD'G W/SHLD, RH

| OOF PR-AUC 0.1620 | Baseline 대비 3.75× | OOF ROC-AUC 0.6270 |
| --- | --- | --- |

요약

RG3는 Labeled 표본이 591 Cycle, 불량이 25건에 불과한 극심한 희소 불량 문제이며, 동일 Cycle의 LH/RH가 동일한 설비 센서값을 공유함에도 RH에서만 불량이 발생하는 구조적 한계가 확인되었다. 이에 단순 지도학습 대신 과거 Unlabeled 생산이력에서 현재 정상공정과 유사한 Local Normal Reference를 구축하고, 정상공정으로부터의 관계를 PCA 재구성 오차와 KNN 거리로 압축한 뒤 ExtraTrees로 불량위험을 학습하였다.

최종 Walk-forward OOF PR-AUC는 0.1620으로 Baseline PR 0.0432 대비 약 3.75배 향상되었다. 다만 Session별 성능 편차와 정상·불량 공정패턴의 중첩이 확인되어, 최종 시스템은 자동 불량판정기가 아니라 고위험 Cycle을 선별하는 검사 우선순위 지원 모델로 정의하였다.

| 구분 | 핵심 결과 |
| --- | --- |
| 분석 단위 | RG3 RH 591 Cycle |
| 불량 | 25 Cycle (4.23%) |
| 최종 Feature | PCA Reconstruction Error + KNN Distance |
| 최종 분류기 | ExtraTrees |
| 검증 | 과거 Session → 미래 Session Walk-forward |
| OOF PR-AUC | 0.1620 |
| PR Uplift | Baseline 대비 약 3.75배 |
| 현장 역할 | 고위험 Cycle 품질검사 우선순위 지원 |

1. 분석 목적 및 문제 정의

목표는 RG3 사출 공정 센서를 이용해 불량 가능성이 높은 생산 Cycle을 조기에 식별하고, 제한된 품질검사 자원을 고위험 Cycle에 우선 배치할 수 있도록 위험순위를 제공하는 것이다.

초기 접근: 현재 센서값 기반 이진분류(Logistic Regression, Random Forest, ExtraTrees).

확장 접근: 생산순서를 반영한 Temporal Feature(diff, 최근 평균 대비 편차, 최근 변동성).

최종 접근: 대량의 Unlabeled 생산이력에서 Local Normal Reference를 구축하는 준지도학습.

최종 문제 정의 “불량/정상 완전 판정”이 아니라 “불량 가능성이 상대적으로 높은 Cycle을 우선 선별하는 위험순위화 문제”로 정의하였다.

2. 사용 데이터 및 분석 범위

| 데이터 | 활용 목적 |
| --- | --- |
| moldset_labeled_rg3 계열 | 초기 RG3 지도학습 및 센서 구조 분석 |
| 복원 RG3 데이터 | TimeStamp, RH/LH, 생산순서 및 Cycle 구조 진단 |
| moldset_labeled.csv | RG3 원본 물리단위 센서 및 메타데이터 확인 |
| unlabeled_data.csv | 과거 정상공정 후보 및 Local Normal Reference 구축 |
| moldset_unlabeled_rg3 | 제공 구조와 전처리 방식 확인용 |

최종 제품 필터는 'RG3 MOLD'G W/SHLD, RH'로 고정하였다. Labeled RH는 591건이며 정상 566건, 불량 25건으로 불량률은 약 4.23%이다.

3. 데이터 구조 진단

3.1 LH/RH Cycle 구조

초기 RG3 데이터는 1,182행이었지만 TimeStamp 기준 실제 생산 Cycle은 591개였다. 각 Cycle에는 LH와 RH 두 행이 존재했으며, 동일 TimeStamp의 24개 공정센서 조합은 모두 동일했다.

1 Cycle ↓ LH + RH ↓ 동일 24개 설비 센서값 ↓ 정상 Cycle: LH=0, RH=0 / 불량 Cycle: LH=0, RH=1

25개 불량 Cycle 모두 RH에서 발생하였다. 따라서 동일한 센서 입력 X가 한쪽에서는 정상, 다른 쪽에서는 불량 Label을 갖는 구조로, 현재 공유 센서만으로 Side별 최종 품질을 완전히 구분하기 어렵다.

분석단위 재정의 제품행 1,182건을 그대로 학습하지 않고 실제 사출 Cycle을 기준으로 분석하였다. Cycle-level target과 RH 591건 target은 동일하므로 최종 분석은 RG3 RH 591 Cycle로 수행하였다.

3.2 메타데이터 및 추가 변수 검토

| 항목 | 검토 결과 | 최종 처리 |
| --- | --- | --- |
| Clamp_Open_Position | RG3 Labeled에서 완전 상수 | 제거 |
| Barrel_Temperature_7 | 상수 0 | 제거 |
| Mold_Temperature_1/2/5~12 | 상수 0 | 제거 |
| Switch_Over_Position | 대부분 0, 2 Cycle만 0이 아닌 값 | 제거 |
| PART_FACT_SERIAL | 생산일/Session을 강하게 대리 | 모델 입력 제외 |
| PART_FACT_PLAN_DATE | 생산일자 자체 | 모델 입력 제외 |
| Reason | 사후 품질정보/결측 편향 위험 | Leakage 방지 위해 제외 |
| _id / Unnamed: 0 | 식별자 또는 행 인덱스 | 제거 |

최종 모델의 공정 입력은 실제 생산상태를 나타내는 센서 23개를 사용하였다. 원래 24개 중 Clamp_Open_Position은 완전 상수로 제거하였다.

4. 검증 설계

랜덤 분할은 동일 생산 Session의 인접 Cycle이 Train/Test에 동시에 들어가 과도한 성능을 만들 수 있으므로 사용하지 않았다. 실제 적용 상황과 동일하게 과거 Session으로 학습하고 미래 Session을 검증하는 Walk-forward 방식으로 평가하였다.

| Fold | Train Session | Valid Session | Valid N | Valid 불량 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0~1 | 2 | 39 | 1 |
| 2 | 0~2 | 3 | 197 | 10 |
| 3 | 0~3 | 4 | 28 | 2 |
| 4 | 0~4 | 5 | 46 | 2 |
| 5 | 0~5 | 6 | 176 | 6 |

전체 OOF는 486 Cycle, 불량 21건이며 OOF 불량률(Baseline PR)은 0.0432이다. 극심한 불균형 때문에 Accuracy보다 PR-AUC를 1차 지표로 사용하고 ROC-AUC는 보조지표로 확인하였다.

5. 기본 지도학습 및 Temporal 실험

5.1 현재 센서 기반 지도학습

현재 Cycle의 센서값만 사용하여 Logistic Regression, Random Forest, ExtraTrees를 비교하였다. 미래 Session OOF 기준 PR-AUC는 대체로 0.03~0.05 수준으로, 불량률 Baseline 대비 개선폭이 제한적이었다.

5.2 Temporal Feature

단일 Cycle의 절대값보다 변화 패턴이 중요할 가능성을 고려하여 Session 경계를 넘지 않도록 다음 특징을 생성하였다.

diff1: 직전 Cycle 대비 변화량

dev3: 직전 3 Cycle 평균 대비 현재 편차

std3: 직전 3 Cycle의 공정 변동성

Temporal ExtraTrees의 OOF PR-AUC는 0.0531로 현재 센서만 사용하는 모델보다 일부 개선되었지만, 미래 Session에 안정적으로 일반화되는 수준은 아니었다. 특히 불량이 1~2건뿐인 작은 Fold에서 높은 PR-AUC가 발생해 단순 Fold 평균은 왜곡될 수 있으므로 OOF PR-AUC를 중심으로 판단하였다.

6. Unlabeled 데이터 진단 및 Leakage 제거

6.1 동일 제품 Unlabeled 확보

unlabeled_data.csv에서 정확히 'RG3 MOLD'G W/SHLD, RH'를 필터링하여 17,136건을 확보하였다. 동일 설비(S14 / 650톤-우진2호기)와 동일 PART_NO(86141T1000)임에도 장기간 생산이력의 공정분포가 매우 넓어, 전체 Unlabeled를 단일 정상분포로 간주하지 않았다.

6.2 Labeled–Unlabeled 중복 검증

Labeled와 Unlabeled 사이에 동일 TimeStamp 387건이 확인되었다. 문자열 수준의 완전 일치는 없었지만 실제 센서값 차이는 약 1e-6~1e-5 수준으로, 저장 정밀도 차이에 불과한 사실상 동일 Cycle이었다. 따라서 OOF 평가 누수를 방지하기 위해 해당 Timestamp를 Unlabeled에서 제거하였다.

| 항목 | 건수 |
| --- | --- |
| 원본 RG3 RH Unlabeled | 17,136 |
| Labeled TimeStamp 중복 제거 | 387 |
| 중복 TimeStamp 통합 후 Clean Unlabeled | 16,733 |

Leakage 원칙 각 Fold에서 Validation 시작 이후의 Unlabeled도 Reference 구축에 사용하지 않았다. 즉 “중복 제거 + 미래시점 제거”를 모두 적용하였다.

7. Local Normal Reference 구축

전체 16,733건을 정상으로 사용하지 않고, 각 Fold의 Train 정상 Cycle과 유사한 과거 Unlabeled만 선별하였다.

Train 정상 Cycle ↓ StandardScaler (Train 정상에만 fit) 5-NN 내부 거리 계산 ↓ Train 정상 거리분포 Q95 ↓ Validation 이전 Unlabeled 중 KNN 거리 ≤ Q95 선택 ↓ Local Normal Reference

| Valid Session | Past Unlabeled 후보 | Local Reference | Q95 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 15,628 | 773 | 5.4628 |
| 3 | 15,762 | 668 | 4.9483 |
| 4 | 16,646 | 1,379 | 4.6734 |
| 5 | 16,646 | 1,790 | 4.7064 |
| 6 | 16,733 | 1,739 | 4.3865 |

모든 Fold에서 수백~수천 건의 Local Reference가 확보되어, 단순히 25개의 불량 Label을 직접 학습하는 것보다 정상공정 공간을 활용할 수 있는 기반이 마련되었다.

8. 정상참조 Feature 설계

Local Normal Reference를 이용해 Labeled Cycle을 “정상공정과 어떤 관계에 있는가”로 표현하는 Feature를 생성하였다.

| Feature | 정의 | 역할 |
| --- | --- | --- |
| Isolation Forest Score | Reference 기반 비정상성 점수 | 전역적 이상 구조 |
| PCA Reconstruction Error | 정상 Reference의 주성분 공간으로 재구성되지 않는 정도 | 다변량 정상구조 이탈 |
| KNN Distance | Reference 최근접 이웃들과의 평균 거리 | 국소 정상영역과의 거리 |

이상 Feature를 원센서/Temporal Feature와 결합한 Fusion 모델도 평가했으나, OOF에서는 오히려 Anomaly-only 표현이 더 잘 일반화하였다. 이는 Labeled 표본이 매우 적은 상황에서 다수의 원센서/파생변수를 추가할수록 Session 특이 패턴에 과적합될 가능성을 시사한다.

9. Anomaly Feature Ablation

| Feature Set | OOF PR-AUC | Baseline 대비 | PR Median | Fold Win |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PCA + KNN | 0.1620 | 3.75× | 0.0833 | 4/5 |
| KNN only | 0.1413 | 3.27× | 0.0952 | 5/5 |
| IF + PCA + KNN | 0.0997 | 2.31× | 0.1429 | 4/5 |
| PCA only | 0.0933 | 2.16× | 0.0683 | 4/5 |
| IF + KNN | 0.0725 | 1.68× | 0.1303 | 4/5 |
| IF + PCA | 0.0533 | 1.23× | 0.0769 | 4/5 |
| IF only | 0.0434 | 1.00× | 0.0911 | 3/5 |

사전에 OOF PR-AUC를 1순위 선정기준으로 정했기 때문에 최종 Feature는 PCA + KNN으로 확정하였다. KNN-only는 5개 Fold 모두 Baseline을 상회하여 안정성 참고결과로 남겼다. Isolation Forest는 단독 PR-AUC 0.0434로 Baseline과 거의 동일하여 최종 모델에서 제외하였다.

10. 최종 모델 및 성능

Historical RG3 Unlabeled ↓ Leakage / Future data 제거 Local Normal Reference (KNN Q95) ↓ PCA Reconstruction Error + KNN Distance ↓ ExtraTrees Classifier ↓ RG3 Defect Risk Score

| 지표 | 결과 |
| --- | --- |
| OOF 평가 Cycle | 486 |
| OOF 불량 | 21 |
| Baseline PR | 0.0432 |
| OOF PR-AUC | 0.1620 |
| PR Uplift | 약 3.75× |
| OOF ROC-AUC | 0.6270 |

모델 해석 PCA Error 또는 KNN Distance 하나가 클수록 불량이라는 단순 규칙이 아니다. ExtraTrees가 두 정상참조 Feature의 비선형 조합과 특정 구간을 학습해 Risk Score를 산출한다.

11. 운영 Threshold 분석

OOF Risk Score를 기준으로 Recall과 검사대상 비율의 Trade-off를 분석하였다. 최종 오류분석 코드에서 표시된 Threshold 0.410312를 적용한 재현 결과는 다음과 같다.

| 지표 | 결과 |
| --- | --- |
| Threshold | 0.410312 (표시값) |
| Precision | 9.02% |
| Recall | 57.14% |
| F1 | 0.1558 |
| TP / FP | 12 / 121 |
| FN / TN | 9 / 344 |
| 검사대상 | 133 / 486 |
| 검사율 | 27.37% |

즉 전체 Cycle의 약 27%를 우선 검사 대상으로 지정하여 전체 불량의 약 57%를 먼저 포함시키는 운영 예시다. 전수검사를 완전히 대체하는 것이 아니라, 검사 Capacity가 제한된 상황에서 고위험 Cycle을 우선 배치하는 방식이다.

Threshold 정밀도 주의 이전 OOF threshold 탐색에서는 화면상 동일한 0.410312에서 TP 13건이었으나, 오류분석에서 6자리 반올림값을 하드코딩하자 TP 12건으로 재현되었다. 최종 구현에서는 threshold의 원래 float 값을 그대로 저장해야 하며, 보고서에서는 현재 재현 가능한 57.14% Recall / 27.37% 검사율을 사용한다.

12. 오류분석

12.1 TP / FP / FN / TN 정상참조 특성

| 유형 | N | Risk Mean | PCA Mean | KNN Mean |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TP | 12 | 0.481 | 0.0487 | 4.114 |
| FP | 121 | 0.473 | 0.0493 | 4.036 |
| FN | 9 | 0.280 | 0.0786 | 5.300 |
| TN | 344 | 0.307 | 0.1996 | 5.540 |

TP와 FP의 정상참조 Feature가 매우 유사해, “공정이 정상에서 벗어났다 = 불량”이라는 단순 해석은 성립하지 않는다. 정상 Cycle에서도 실제 불량과 유사한 공정 편차가 상당수 발생한다.

12.2 탐지된 불량(TP)의 주요 공정변수

| PCA 기여 상위 Sensor | 출현 횟수 |
| --- | --- |
| Max_Switch_Over_Pressure | 8 |
| Filling_Time | 6 |
| Max_Injection_Pressure | 5 |
| Cushion_Position | 3 |
| Max_Back_Pressure | 3 |
| Barrel_Temperature_4 | 3 |

KNN 관점에서는 Max_Screw_RPM, Mold_Temperature_4, Barrel_Temperature_1, Clamp_Close_Time 등이 반복적으로 나타났다. 따라서 탐지된 불량은 단일 센서 이상이라기보다 압력·충진·스크류·온도 특성이 함께 정상공정과 달라지는 다변량 패턴으로 해석하였다.

12.3 False Positive

| FP PCA 기여 상위 Sensor | 출현 횟수 |
| --- | --- |
| Max_Injection_Pressure | 63 |
| Filling_Time | 52 |
| Max_Injection_Speed | 50 |
| Cushion_Position | 43 |
| Max_Switch_Over_Pressure | 43 |
| Barrel_Temperature_4 | 39 |

FP에서 실제 불량과 같은 사출·충진 관련 센서가 반복적으로 등장했다. 이는 공정 편차가 존재하더라도 최종 제품이 정상일 수 있음을 의미하며, 제공 센서만으로 최종 품질을 완전히 분리하기 어렵다는 근거가 된다.

12.4 False Negative

FN에서도 Max_Switch_Over_Pressure, Filling_Time, Max_Injection_Pressure, Max_Injection_Speed가 반복되어 TP와 완전히 다른 원인이라고 볼 수 없었다. 다만 KNN 기준 FN에서는 Mold_Temperature_3, Mold_Temperature_4, Cycle_Time이 상대적으로 자주 등장하였다. 표본이 9건에 불과하므로 이는 확정 원인이 아닌 오류분석상 관찰 경향으로만 해석한다.

13. Session별 일반화

| Session | TP | FP | FN | TN | Recall |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 1 | 17 | 0 | 21 | 100% |
| 3 | 5 | 24 | 5 | 163 | 50% |
| 4 | 0 | 12 | 2 | 14 | 0% |
| 5 | 2 | 28 | 0 | 16 | 100% |
| 6 | 4 | 40 | 2 | 130 | 66.7% |

Session별 Recall 편차가 크며 Session 4에서는 불량 2건을 모두 놓쳤다. 따라서 OOF PR-AUC가 Baseline보다 향상되었다는 사실과 별개로 “모든 생산조건에서 안정적인 자동 불량판정기”라고 주장할 수 없다.

14. 데이터 및 모델의 구조적 한계

동일 Cycle의 LH/RH가 동일 설비센서를 공유하지만 RH에서만 불량이 발생한다.

TP와 FP의 PCA/KNN 정상참조 Feature가 상당히 중첩된다.

Session별 성능 편차가 크다.

불량 Label이 25건으로 매우 적어 성능 추정의 분산이 크다.

이 결과는 현재 제공된 설비센서가 품질과 무관하다는 의미가 아니다. 오히려 공정 위험상태의 순위화에는 유의미한 정보를 제공하지만, Side별 최종 제품 품질을 완전히 결정하는 정보는 충분하지 않다는 의미다. 향후에는 제품 국부상태, 금형 Side별 정보, 비전검사 결과, 원재료 상태, Cavity별 센서 등 추가 관측변수가 필요할 가능성이 있다.

15. 현장 활용 방안

실시간 RG3 RH 공정 Sensor ↓ 정상 Reference 기반 PCA / KNN Feature 계산 ↓ ExtraTrees Risk Score ↓ High Risk Cycle 우선 품질검사 ↓ 검사 Capacity에 따라 Threshold 조정

현장에서는 Risk Score가 높은 Cycle을 품질검사 큐의 상단에 배치하고, 검사 가능 수량에 따라 Threshold를 조정하는 방식으로 활용할 수 있다. 모델의 목적은 검사 자체를 없애는 것이 아니라 제한된 검사 자원을 더 위험한 Cycle에 집중시키는 것이다.

| 활용 단계 | 실행 내용 |
| --- | --- |
| 1. 공정 수집 | Cycle 종료 시 23개 센서 입력 수집 |
| 2. 정상참조 비교 | PCA Reconstruction Error 및 KNN Distance 계산 |
| 3. 위험도 산출 | ExtraTrees로 Defect Risk Score 생성 |
| 4. 검사 우선순위 | Risk가 높은 Cycle을 우선 검사 |
| 5. 운영 최적화 | 현장 FP/FN 비용 및 검사 Capacity에 따라 Threshold 재조정 |

16. 최종 결론

RG3는 희소 불량, LH/RH 센서 비식별 구조, Session별 공정 변화로 인해 일반적인 지도학습만으로 미래 생산에 안정적으로 일반화하기 어려운 데이터였다. 단순히 더 복잡한 모델을 추가하기보다 대량의 과거 Unlabeled 생산이력을 정상공정 정보로 활용하는 방향으로 문제를 재설계하였다.

Unlabeled 전체를 정상으로 간주하지 않고, Labeled 중복과 미래시점 데이터를 제거한 뒤 Train 정상과 유사한 Q95 Local Normal Reference만 선별하였다. PCA Reconstruction Error와 KNN Distance를 정상참조 Feature로 만들고 ExtraTrees를 적용한 결과, Walk-forward OOF PR-AUC 0.1620을 기록하여 Baseline 0.0432 대비 약 3.75배 높은 위험순위화 성능을 확보하였다.

다만 오류분석에서 정상과 불량의 공정패턴이 상당히 중첩되고 Session별 Recall 편차가 확인되었다. 따라서 최종 RG3 시스템은 자동 불량판정기가 아니라 고위험 Cycle을 선별하는 품질검사 우선순위 지원 모델로 정의한다.

최종 한 줄 RG3의 핵심은 “25개의 불량을 직접 외우는 분류”가 아니라 “1.6만 건 이상의 과거 생산이력에서 현재 정상공정의 공간을 정의하고, 그 공간과의 관계로 불량위험을 순위화하는 것”이다.

부록 A. 최종 모델 사양

| 구성 | 설정 |
| --- | --- |
| Target | PassOrFail (0=정상, 1=불량) |
| 제품 | RG3 MOLD'G W/SHLD, RH |
| 공정 Sensor | 23개 (Clamp_Open_Position 제거) |
| Reference Selector | StandardScaler + 5-NN Q95 |
| PCA | Reference에 fit, 설명분산 95% |
| KNN Anomaly | Reference 10-NN 평균거리 |
| Final Feature | anomaly_pca, anomaly_knn |
| Classifier | ExtraTreesClassifier |
| n_estimators | 500 |
| max_depth | 6 |
| min_samples_leaf | 2 |
| max_features | sqrt |
| class_weight | balanced |
| random_state | 42 |

부록 B. 모델링 판단 원칙

Accuracy보다 PR-AUC를 우선한다.

랜덤 KFold가 아닌 생산시간 기반 Walk-forward OOF로 평가한다.

Fold 내 불량 수가 매우 적으므로 단순 Fold 평균보다 전체 OOF PR-AUC와 Fold별 안정성을 함께 확인한다.

Unlabeled는 “Label이 없는 데이터”이지 “정상으로 확정된 데이터”가 아니므로, Train 정상과 유사한 Local Reference만 사용한다.

Validation 이후의 Unlabeled와 Labeled 중복 Cycle은 Reference에서 제거한다.

Threshold는 OOF 기반 운영 후보이며 독립 Test set 최종 추정치로 표현하지 않는다.

원인분석은 표본수가 작은 관계로 “확정 원인”보다 “관찰된 경향”으로 표현한다.